Nesavisiurbis daugiapakopis horizontalaus išpildymo siurblys skirtas švariam vandeniui ar vandens glikolio mišiniams pumpuoti.

Pagrindiniai techniniai duomenys:

- Variklio energetinis indeksas IE3 pagal IEC TS 60034-31, 1 red.

- Variklio maitinimo įtampa 1~230 V arba 3~400 V.

- Pumpuojamos terpės temperatūros ribos nuo -20 °C iki +90 °C.

- Darbinis maksimalus slėgis 10bar.

- Įvadinis slėgis ne didesnis už 6bar.

- Apsaugos laipsnis IP 55.

Medžiagos

- Darbaračiai ir pakopų kameros iš nerūdijančio plieno

- Nerūdijančio plieno velenas

- Mechaninis sandariklis: SiC/ anglis - EPDM

- Siurblio pagrindas ir siurblio korpusas EN-GJL-250