Nesavisiurbis daugiapakopis vertikalaus išpildymo siurblys skirtas švariam vandeniui pumpuoti. Variklio energetinis indeksas IE5 pagal IEC TS 60034-31, 1 red. Variklio maitinimo įtampa 3~400 V arba 1~230 V. Pumpuojamos terpės temperatūros ribos nuo -30 °C iki +120 °C. Darbinis maksimalus slėgis 16bar arba 25bar. Apsaugos laipsnis IP 55.

Medžiagos

- Darbaračiai ir pakopų kameros iš nerūdijančio plieno

- Nerūdijančio plieno velenas

- Etileno propileno kaučiuko (EPDM) sandariklis

- Korpuso dangtis – nerūdijantis plienas

- Mechaninis sandariklis: SiC/ anglis

Siurblys turi kelis galimus valdymo režimus: p-const, PID ir n=const. Taip pat turi kontaktus valdymui išoriniais signalais 0-10V; 2-10V; 0-20mA; 4-20mA, kontaktus siurblio darbo sutrikimams (SSM), ir siurblio darbui (SBM) bei kontaktus išoriniam siurblio atjungimui (Ext. Off). Siurblys gali būti valdomas nuotoliniu būdu per infraraudonojų spindulių sąsają. Siurblio jungimui prie pastato valdymo sistemų dedami specialūs priedai į siurblį atitinkantys pastato valdymo sistemos protokolą. Siurblys turi LCD displėjų, kuriame pateikiama visa reikiama informacija nustatant siurblį ar atliekant siurblio darbo monitoringą.