Nesavisiurbis daugiapakopis vertikalaus išpildymo siurblys skirtas švariam vandeniui pumpuoti. Variklio energetinis indeksas IE3 pagal IEC TS 60034-31, 1 red. Variklio maitinimo įtampa 1~230 V arba 3~230 V. Pumpuojamos terpės temperatūros ribos nuo -30 °C iki +120 °C. Darbinis maksimalus slėgis 16bar, 25bar arba 30bar. Apsaugos laipsnis IP 55. Hidraulikos našumo indeksas MEI ≥ 0,5. Siurblio variklis su hidrauline dalimi sujungtas per tarpinę movinę jungtį. Jungties vieta apsaugota plastikiniais gaubtais.

Medžiagos

- Darbaračiai ir pakopų kameros iš nerūdijančio plieno

- Nerūdijančio plieno velenas

- Etileno propileno kaučiuko (EPDM) sandariklis

- Siurblio korpusas – nerūdijantis plienas

- Mechaninis sandariklis: SiC/ anglis