Nesavisiurbis daugiapakopis vertikalaus išpildymo siurblys skirtas švariam vandeniui pumpuoti. Variklio energetinis indeksas IE3 pagal IEC TS 60034-31, 1 red. Variklio maitinimo įtampa 1~230 V arba 3~230 V. Pumpuojamos terpės temperatūros ribos nuo -20 °C iki +120 °C. Darbinis maksimalus slėgis 16bar, 25bar arba 30bar. Apsaugos laipsnis IP 55. Leistina aplinkos temperatūra: nuo –15 °C iki +50 °C

Medžiagos

- Darbaračiai ir pakopų kameros iš nerūdijančio plieno

- Nerūdijančio plieno velenas

- Etileno propileno kaučiuko (EPDM) sandariklis

- Siurblio korpusas – nerūdijantis plienas

- Mechaninis sandariklis: SiC/ anglis